Инструкция по настройке роутера TP-Link EX141

Шаг 1. Подключение кабелей

- Подключите блок питания к роутеру и включите его в розетку.

- Интернет кабель провайдера подключите в порт WAN.

- Компьютер подключите к одному из портов LAN с помощью кабеля.

Шаг 2. Вход в веб-интерфейс

- Используя компьютер откройте браузер (Chrome, Firefox, Opera, Edge).

- Введите адрес: 192.168.0.1.

- Запустится мастер «Быстрой настройки».

Шаг 3. Установка пароля администратора

При первом входе роутер попросит задать новый пароль для панели управления.

- Длина пароля: от 6 до 32 символов.

- Разрешено использовать буквы, цифры и специальные символы.

- Пароль не должен содержать пробелов.

Введите пароль, подтвердите его и нажмите «Сохранить».

Шаг 4. Выбор региона и часового пояса

- В списке Регион выберите: Россия.

- В поле Часовой пояс выберите:
(GMT+06:00) Алматы, Нур-Султан, Джакка, Екатеринбург, Бишкек.

Шаг 5. Настройка интернет-соединения

- Рабочий режим: Режим роутера.

- Тип интернет-подключения: PPPoE.

- Введите имя пользователя и пароль, указанные в договоре.

Шаг 6. Настройка Wi-Fi

- Поставьте галочку на пункте Включить Band Steering.

- В поле SSID укажите название вашей сети (например: MegaLine).

- В поле Пароль задайте пароль (не менее 8 символов).

Шаг 7. Настройка автообновления прошивки

- Отметьте пункт Turn on Auto Update.

- Роутер будет автоматически загружать и устанавливать новые версии прошивки.

- Рекомендуется включить для актуальной защиты и исправлений.

Шаг 8. Проверка подключения

Роутер автоматически проверит интернет-подключение.

Шаг 9. Итоговое окно

После завершения теста появится сводка параметров:

- Тип подключения: PPPoE

- Состояние: «Подключён»

- SSID (название сети) и пароль Wi-Fi

Настройка завершена!

✅ Интернет работает.
✅ Wi-Fi сеть активна, можно подключать устройства.